UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Facultad de Ingenieria

Formato de Presentacion de Propuesta - Pasantia de Investigacion

Sistema:

PhytoSens

Sistema Integrado de Fenotipado y Monitoreo Ambiental para Torres Hidroponicas Verticales

# Informacion General

| Titulo | Sistema Integrado de Fenotipado y Monitoreo Ambiental para Torres Hidroponicas Verticales Mediante Vision por Computadora y Redes de Sensores IoT |
| --- | --- |
| Nombre del Sistema | vision |
| Modalidad | Pasantia en Investigacion |

## Estudiantes

| Codigo | Nombre y Apellidos | Programa Academico |
| --- | --- | --- |
|  | Andres Felipe Luna Camargo | Ingenieria de Sistemas |
|  | Cristian David Pena Martinez | Ingenieria de Sistemas |

## Director y Codirectores

| Nombres y Apellidos | Director | Codirector |
| --- | --- | --- |
| Crispulo Enrique Deluque Toro | X |  |
| Idanis Beatriz Diaz Bolano |  | X |
| Edwan Anderson Ariza Echeverri |  | X |

# 1. Motivacion y Justificacion

La agricultura urbana representa una solucion emergente frente a los desafios de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental que enfrentan las ciudades modernas. Segun proyecciones de la FAO, para el ano 2050 la poblacion mundial alcanzara 9.100 millones de personas, lo que requerira un incremento del 70% en la produccion de alimentos. En este contexto, los sistemas hidroponicos verticales se presentan como una alternativa viable para maximizar la produccion en espacios reducidos, utilizando hasta un 90% menos de agua que la agricultura tradicional. [1] [2] [14]

El presente proyecto propone el desarrollo de PhytoSens, un sistema integrado de fenotipado vegetal y monitoreo ambiental para una torre hidroponica vertical con estructura fabricada en PET-G mediante manufactura aditiva. PhytoSens combina una red de camaras de alta resolucion, algoritmos de vision por computadora, sensores ambientales y un dashboard web en tiempo real, con el objetivo de automatizar la medicion de parametros biometricos de las plantas y correlacionarlos con las condiciones ambientales registradas por los sensores de la torre. [3] [6]

A diferencia de sistemas previos que emplean una unica camara o angulos de captura limitados, PhytoSens adopta una arquitectura de doble camara por planta: una camara cenital orientada de arriba hacia abajo para medir el area foliar y la expansion de la canopia, y una camara lateral orientada perpendicularmente al tallo para medir la altura y el diametro del tallo sin que la oclusión de las hojas lo impida. Esta configuracion dual elimina las principales fuentes de error geometrico presentes en sistemas de camara unica, incluyendo la distorsion por perspectiva, el acortamiento (foreshortening) y la perdida de informacion por oclusion parcial. [27] [28]

Para garantizar mediciones estadisticamente robustas, el sistema implementa una estrategia de muestreo temporal triple: las camaras capturan entre 3 y 5 fotografias consecutivas durante tres periodos del dia (manana, mediodia y tarde), cuyas imagenes se promedian para compensar variaciones causadas por movimiento de las plantas por corrientes de aire o cambios de iluminacion entre tomas. Al final de cada dia, el sistema consolida todas las mediciones del periodo y genera un resumen diario de crecimiento para cada planta. [13] [27]

El pipeline de analisis de imagen se implementa con las bibliotecas OpenCV y PlantCV, combinadas para extraer metricas como area foliar, altura de planta, diametro del tallo, indice de compacidad, presencia de manchas o anomalias cromaticas, y conteo estimado de frutos en especies productivas. Una de las contribuciones distintivas de PhytoSens es la introduccion de perfiles de color configurables por especie, que permiten adaptar los umbrales de segmentacion a la colorimetria especifica de cada tipo de planta, resolviendo el conflicto que surge al monitorear especies con follaje de colores no convencionales como flores amarillas, blancas o plantas con frutos coloridos. [9] [24] [25]

El sistema integra ademas cuatro sensores ambientales de la torre hidroponica (UV Solar en Lux, Temperatura en grados Celsius, Humedad Relativa en porcentaje y Corriente del Motor en Amperios) cuyas lecturas se transmiten en tiempo real y se almacenan de forma sincronizada con los datos de imagen, permitiendo correlacionar el comportamiento de crecimiento de las plantas con las condiciones ambientales en que se desarrollaron. [7] [15] [17]

El alcance del proyecto esta disenado para generar una base de datos cientificamente valiosa con imagenes etiquetadas de multiples especies (lechuga, espinaca, tomate cherry, rabano, cebollín y flores ornamentales) junto con sus parametros biometricos y ambientales asociados, con potencial para sustentar articulos cientificos en revistas indexadas en las areas de fenotipado vegetal automatizado, sistemas IoT para agricultura de precision y vision por computadora aplicada a la horticultura protegida. [8] [29]

# 2. Descripcion de la Organizacion

| Nombre del Grupo | Grupo de Nuevos Materiales y Didactica de las Ciencias |
| --- | --- |
| Director | Crispulo Enrique Deluque Toro |
| Fecha de Creacion | 2006 |
| Categoria | A |

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar PhytoSens, un sistema integrado de fenotipado vegetal y monitoreo ambiental para torres hidroponicas verticales, que mediante una arquitectura de doble camara por planta, algoritmos de vision por computadora (OpenCV y PlantCV), sensores ambientales IoT y un dashboard web en tiempo real, permita la medicion automatizada y continua de parametros biometricos de las plantas (area foliar, altura, diametro del tallo, salud, presencia de manchas y conteo de frutos), su correlacion con variables ambientales, y la generacion de una base de datos estructurada con potencial de publicacion cientifica. [3] [24] [25]

## 3.2 Objetivos Especificos

- Disenar y configurar la arquitectura de hardware de PhytoSens basada en Raspberry Pi 5 con camaras Arducam HQ, implementando una configuracion de doble camara por planta (cenital + lateral) para eliminar los errores geometricos de perspectiva, acortamiento y oclusion presentes en sistemas de camara unica. [9] [23] [27]

- Implementar la estrategia de muestreo temporal triple diario con captura configurable de 3 a 5 fotografias por periodo (manana, mediodia y tarde), incluyendo el algoritmo de promediado de metricas para compensar variaciones causadas por movimiento de las plantas y cambios de iluminacion entre tomas consecutivas. [13]

- Desarrollar perfiles de color configurables por especie vegetal, que permitan adaptar los parametros de segmentacion (umbrales HSV/LAB, colores objetivo) a la colorimetria especifica de cada tipo de planta, soportando cultivos con follaje de colores no convencionales como flores ornamentales, plantas con frutos coloridos y especies de hoja blanca o variegada. [25]

- Desarrollar el pipeline de analisis biometrico con OpenCV y PlantCV para la extraccion sistematica de las siguientes metricas por planta y por sesion de captura: area foliar (camara cenital), altura estimada de la planta (camara lateral), diametro estimado del tallo (camara lateral), indice de compacidad, indice de salud cromatica, deteccion de manchas o anomalias de coloracion, y conteo estimado de frutos en especies productivas como tomate cherry, rabano y cebollín. [9] [24] [25] [26]

- Integrar los cuatro sensores ambientales de la torre hidroponica (UV Solar en Lux, Temperatura en Celsius, Humedad Relativa en porcentaje, y Corriente del Motor en Amperios) con el sistema de procesamiento central en Raspberry Pi 5, implementando la transmision de datos en tiempo real mediante protocolo MQTT hacia la base de datos y el dashboard. [7] [15] [17]

- Desarrollar el dashboard web de PhytoSens con Flask y Chart.js, que permita visualizar en tiempo real: imagenes en vivo de cada camara con superposicion de la zona de analisis (ROI), graficas de evolucion de todos los parametros biometricos por planta y por dia, datos actualizados de los cuatro sensores ambientales, y resumenes diarios de crecimiento con comparativas entre periodos. [3]

- Evaluar el desempeno del sistema con al menos cuatro especies de cultivo diferentes (lechuga, espinaca, tomate cherry y rabano), documentar los resultados en formato de articulo cientifico siguiendo los estandares de revistas indexadas Q1 o Q2 en las areas de fenotipado vegetal, computer vision o sistemas IoT aplicados a la agricultura. [10] [29]

# 4. Plan de Actividades

## Fase 1 - Investigacion, Diseno y Seleccion de Hardware (Semanas 1-4)

Se realizara un estado del arte exhaustivo sobre tecnicas de fenotipado vegetal basado en imagenes, sistemas de doble camara para correccion geometrica, estrategias de muestreo temporal en agricultura protegida, y plataformas de software de codigo abierto para analisis vegetal. Se definira la arquitectura completa de PhytoSens, seleccionando los componentes de hardware (Raspberry Pi 5 como servidor central, Raspberry Pi nodo por camara, camaras Arducam HQ, sensores ambientales) y disenando el esquema de ubicacion de las camaras en la torre hidroponica. Se estableceran los criterios de evaluacion del sistema y los protocolos de calibracion de camaras. [3] [4] [27]

## Fase 2 - Configuracion del Sistema de Captura Dual (Semanas 4-6)

Se configurara el entorno de desarrollo en Raspberry Pi OS Bookworm con Python, OpenCV, PlantCV, picamera2 y Flask. Se establecera la conexion, calibracion geometrica y sincronizacion de las dos camaras Arducam HQ por planta en sus posiciones cenital y lateral. Se implementara el script de captura automatica con los tres periodos diarios configurables, el numero de tomas por periodo (3 a 5, parametro ajustable por el usuario), y el sistema de nombrado y organizacion de archivos por fecha, periodo, camara y planta. Se verificara la estabilidad mecanica del montaje para minimizar el desplazamiento de las camaras. [9] [25]

## Fase 3 - Perfiles de Color Configurables y Pipeline de Analisis (Semanas 6-9)

Se disenara e implementara el modulo de perfiles de color configurables por especie. Cada perfil definira: los rangos de color objetivo en espacio HSV y LAB, los canales de umbralización preferentes para la segmentacion, y los colores a excluir para evitar falsos positivos. El sistema incluira perfiles predefinidos para las especies objetivo (lechuga, espinaca, tomate cherry, rabano, cebollín, flores ornamentales) y permitira al usuario crear perfiles personalizados mediante una interfaz de configuracion en el dashboard. [25]

Sobre esta base de segmentacion adaptativa, se desarrollara el pipeline biometrico completo con OpenCV y PlantCV: (a) extraccion de area foliar desde la camara cenital mediante segmentacion en espacio LAB y calculo de pixeles del objeto; (b) medicion de altura de planta y diametro del tallo desde la camara lateral mediante deteccion de contornos y referencias de escala calibradas; (c) calculo de indice de salud a partir de la relacion de pixeles en estados cromaticos optimos frente a pixeles anomalos; (d) deteccion de manchas o lesiones mediante analisis de clusters de color inusuales; y (e) conteo estimado de frutos mediante deteccion de objetos circulares o semiesfericos de color diferenciado del follaje, aplicable a tomate cherry, flores y frutos de rabano. [9] [24] [25] [26]

El algoritmo de promediado consolidara las 3 a 5 mediciones del mismo periodo en un unico valor representativo mediante media aritmetica, descartando valores atipicos que superen dos desviaciones estandar respecto al promedio del grupo. Al final del dia, el sistema generara un resumen diario promediando los tres periodos ponderados por calidad de iluminacion estimada. [13]

## Fase 4 - Integracion de Sensores y Transmision en Tiempo Real (Semanas 9-11)

Se integraran los cuatro sensores ambientales de la torre (UV Solar en Lux, Temperatura en Celsius, Humedad Relativa en porcentaje, Corriente del Motor en Amperios) mediante GPIO e I2C a la Raspberry Pi 5. Se implementara un servicio de adquisicion continua con protocolo MQTT para la transmision de lecturas al broker local y de ahi al dashboard. Se desarrollara la base de datos SQLite con esquema relacional que vincula cada sesion de imagenes con las lecturas de sensores del mismo instante temporal, permitiendo analisis de correlacion entre variables ambientales y metricas de crecimiento. [7] [15] [17]

## Fase 5 - Dashboard Web PhytoSens (Semanas 11-13)

Se desarrollara el dashboard web con Flask y Chart.js, organizado en las siguientes secciones: (1) Vista en vivo, con el stream de video de cada camara activa y superposicion del ROI configurado; (2) Monitor de sensores, con valores actuales y graficas de historico intradiario de los cuatro sensores ambientales; (3) Resumen de crecimiento, con graficas de evolucion diaria de todos los parametros biometricos por planta (area foliar, altura, diametro del tallo, indice de salud); (4) Galeria de imagenes, con las fotografias del dia organizadas por planta, camara y periodo; (5) Configuracion, con el panel de gestion de perfiles de color por especie y parametros de captura. El dashboard sera accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red local sin necesidad de software adicional. [3]

## Fase 6 - Pruebas, Validacion y Documentacion (Semana 13-14)

Se realizaran pruebas del sistema completo con al menos cuatro especies de cultivo durante ciclos completos de crecimiento (30 a 45 dias). Se compararan las mediciones automaticas de PhytoSens con mediciones manuales de referencia realizadas con regla milimetrada y vernier para validar la precision del sistema. Se documentaran los casos de uso de los perfiles de color configurables con especies de colorimetria no convencional. Se redactara el articulo cientifico con los resultados obtenidos, incluyendo metodologia, metricas de precision, graficas de crecimiento y correlacion con datos de sensores. [10] [29]

# 5. Resultados o Productos Esperados

## 5.1 Productos Directos del Sistema PhytoSens

- Arquitectura de doble camara por planta: sistema mecanico y electronico que combina una camara cenital y una camara lateral por planta, montadas sobre la torre hidroponica con angulos calibrados, capaz de operar de forma autonoma en los tres periodos de captura diarios. [27] [28]

- Pipeline de analisis biometrico multiespecie: modulo de software que, dado un perfil de color configurado por el usuario, extrae automaticamente: area foliar (cm2 estimados por calibracion de escala), altura de planta (px y cm), diametro del tallo (px y cm), indice de compacidad, indice de salud cromatica (%), mapa de manchas o anomalias, y conteo estimado de frutos. [24] [25]

- Sistema de perfiles de color configurables: modulo que permite definir, guardar y aplicar configuraciones de segmentacion especificas por especie vegetal, con interfaz de gestion integrada en el dashboard, y con perfiles predefinidos para: lechuga, espinaca, tomate cherry, rabano, cebollín, girasol y flores ornamentales de colores no convencionales. [9] [25]

- Integracion de sensores en tiempo real: pipeline de adquisicion continua de los cuatro sensores de la torre (UV Solar, Temperatura, Humedad Relativa, Motor AMP) con transmision MQTT, almacenamiento sincronizado con los datos de imagen, y graficas de correlacion entre variables ambientales y parametros biometricos. [7] [15]

- Dashboard web PhytoSens: plataforma web accesible desde la red local con visualizacion en tiempo real de imagenes de camaras, datos de sensores, graficas de evolucion de crecimiento, galeria de imagenes por planta y periodo, y panel de configuracion de perfiles. [3]

- Base de datos cientifica etiquetada: conjunto de datos con imagenes de al menos cuatro especies, sus parametros biometricos medidos automaticamente y manualmente, y las lecturas ambientales sincronizadas, con estructura apta para uso en investigaciones futuras de aprendizaje automatico aplicado al fenotipado vegetal. [29]

## 5.2 Productos Academicos

- Articulo cientifico: documento preparado segun los estandares de revistas indexadas Q1 o Q2 en areas de vision por computadora aplicada a la agricultura, fenotipado vegetal automatizado o sistemas IoT para horticultura protegida, presentando la arquitectura de PhytoSens, los algoritmos de analisis multiespecie y los resultados de validacion del sistema.

- Memoria tecnica completa: documentacion del sistema PhytoSens con manuales de usuario, guia de instalacion, diagramas de arquitectura de hardware y software, descripcion de los perfiles de color disponibles y codigo fuente documentado.

- Presentacion en evento cientifico: participacion en congreso nacional o internacional en las areas de tecnologia agricola, ingenieria de sistemas, computacion o fenotipado vegetal.

# 6. Impactos Esperados

PhytoSens representara una contribucion original al campo del fenotipado vegetal automatizado de bajo costo, aportando tres elementos diferenciadores respecto a sistemas existentes: la arquitectura de doble camara para correccion geometrica en entornos de torre hidroponica vertical, el sistema de perfiles de color configurables que extiende el analisis a especies con colorimetria no convencional, y la estrategia de muestreo temporal triple con promediado estadistico para mediciones diarias robustas. Estos elementos, combinados con la integracion de sensores ambientales y el dashboard web, conforman un sistema de investigacion completo y escalable.

Los datos generados durante el proyecto constituiran una base para futuros trabajos de investigacion en correlacion entre parametros ambientales y tasas de crecimiento vegetal, prediccion de rendimiento de frutos mediante vision por computadora, y deteccion temprana de enfermedades o deficiencias nutricionales a partir de indices cromaticos. El sistema podra ser replicado en otras torres hidroponicas con minimas modificaciones de configuracion, contribuyendo a la agenda de agricultura urbana sostenible del grupo de investigacion y de la universidad. [8] [29]

# 7. Cronograma

El cronograma de actividades de PhytoSens se distribuye en 14 semanas organizadas en dos etapas: la Etapa 1 (semanas 1 a 9) cubre la investigacion, el diseno, la configuracion del sistema de captura dual, el desarrollo de los perfiles de color configurables y el pipeline biometrico completo; la Etapa 2 (semanas 9 a 14) abarca la integracion de sensores, el desarrollo del dashboard web, las pruebas de validacion multiespecie y la redaccion del articulo cientifico. El cronograma detallado por semana se presenta en el diagrama de Gantt anexo al presente documento.

# Referencias

[1] FAO, "Como alimentar al mundo en 2050," FAO, 2010, pp. 1-28.

[2] G. Rajaseger et al., "Hydroponics: current trends in sustainable crop production," Bioinformation, pp. 935-938, 2023.

[3] PeerJ Computer Science, "IoT-based control and monitoring system for hydroponic plant growth using image processing and mobile applications," PeerJ, vol. 11, e2763, 2025.

[4] IEEE, "An Intelligent Plant Disease Detection System for Smart Hydroponic Using Convolutional Neural Network," IEEE Xplore, 2022.

[5] MDPI Sensors, "Low-Power Deep Learning Model for Plant Disease Detection for Smart-Hydroponics Using Knowledge Distillation Techniques," Sensors, vol. 12, no. 2, p. 24, 2022.

[6] MDPI AgriEngineering, "3D Printing Technology as Facilitator for Agricultural Automation," AgriEngineering, vol. 8, no. 3, p. 104, 2026.

[7] MDPI Sensors, "The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now - A Systematic Review," Sensors, vol. 25, no. 12, p. 3583, 2025.

[8] MDPI Applied Sciences, "A Method for Automated Crop Health Monitoring Using Multi-Spectral Images," Appl. Sci., vol. 13, no. 12, p. 6880, 2023.

[9] Raspberry Pi Magazine, "Monitor plant growth with AI and OpenCV," The MagPi, Issue 81, 2019.

[10] MDPI Applied Sciences, "An Automatic Tomato Growth Analysis System Using YOLO Transfer Learning," Appl. Sci., vol. 13, no. 12, p. 6880, 2023.

[13] W.-J. Cho and M. Yang, "High-Throughput Plant Phenotyping System Using a Low-Cost Camera Network for Plant Factory," Agriculture, vol. 13, no. 10, p. 1874, 2023. DOI: 10.3390/agriculture13101874

[14] KJOAS, "Advancements in vertical farming: A review of potentials, challenges, and prospects," Korean Journal of Agricultural Science, 2025.

[15] N. Sadek et al., "Internet of Things based smart automated indoor hydroponics and aeroponics greenhouse in Egypt," Ain Shams Engineering Journal, vol. 15, 2024.

[17] G. Kaur et al., "Comparative analysis of IoT-based controlled environment and uncontrolled environment plant growth monitoring for hydroponic indoor vertical farm," Environmental Research, vol. 222, 2023.

[23] J. R. et al., "Raspberry Pi based plant monitoring system," Int. J. Eng. Res., vol. 4, no. 4, 2015.

[24] M. A. Gehan et al., "PlantCV v2: Image analysis software for high-throughput plant phenotyping," PeerJ, vol. 5, e4088, 2017. DOI: 10.7717/peerj.4088

[25] H. Schuhl et al., "PlantCV v4: Image analysis software for high-throughput plant phenotyping," The Plant Phenome Journal, 2026. DOI: 10.1002/ppj2.70065

[26] L. D. Pierz et al., "An image-based technique for automated root disease severity assessment using PlantCV," Applications in Plant Sciences, vol. 11, e11507, 2023. DOI: 10.1002/aps3.11507

[27] A. M. Abebe et al., "Image-Based High-Throughput Phenotyping in Horticultural Crops," Plants, vol. 12, no. 10, p. 2061, 2023. DOI: 10.3390/plants12102061

[28] M. F. Danilevicz et al., "Resources for image-based high-throughput phenotyping in crops and data sharing challenges," Plant Physiology, vol. 187, no. 2, pp. 699-715, 2021. DOI: 10.1093/plphys/kiab301

[29] S. Kaya et al., "Optimizing Crop Production With Plant Phenomics Through High-Throughput Phenotyping and AI in Controlled Environments," Food and Energy Security, 2025. DOI: 10.1002/fes3.70050